附件

广州市建设工程质量检测机构能力条件

本能力条件针对检测项目提出，承担工程质量检测业务的机构应当具备通用条件和相应检测项目的专项条件。

一、本条件所覆盖的检测项目包括：

（一）见证取样检测；

（二）专项检测：

1.地基基础工程检测；

2.主体结构工程现场检测；

3.建筑幕墙工程检测；

4.钢结构工程检测；

5.路桥工程检测；

6.民用建筑工程室内环境检测；

7.建筑节能工程检测；

8.智能建筑（弱电）工程检测；

9.建筑电气工程质量检测；

10.给水排水及采暖工程质量检测；

11.通风与空调工程质量检测。

二、工程质量检测机构的通用条件

（一）具有独立法人资格。

（二）见证取样检测机构有不少于500平方米的试验办公场所，专项检测机构应具备满足检测要求的试验及办公场所等基本条件。检测机构应当具备使用检测信息系统的设备、软件、网络等条件。

（三）检测仪器、设备的性能、精确度及使用除符合国家标准、规范外，还应符合下列规定：

1.检测仪器、设备应采用定设备、定岗位、定人员的办法进行管理，建立档案，制定维护计划，定期进行维护管理，保持良好运行状态。

2.检测仪器、设备操作人员应熟悉操作规程和操作要求，能正确操作和维护，按时、按规定填写仪器设备使用和维护记录。

3.建立了建设工程检测数据管理信息系统，能够有效管理检测数据和检测报告等检测信息，完成向广州市建设工程质量检测监管系统传输报送数据的工作。

4.对于涉及力值的检测项目，采用检测数据自动采集系统，经建设工程检测数据管理信息系统向广州市建设工程质量检测监管系统自动传输报送数据信息。

（四）检测人员应具备相应的检测技术能力。

三、工程质量检测机构的专项条件

（一）承担见证取样检测项目条件

见证取样检测的范围：（1）水泥；（2）钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；（3）混凝土、砂浆检验与试验；（4）砂、石常规检验；（5）新型墙体材料；（6）混凝土掺加剂检验；（7）预应力钢绞线、锚夹具检验；（8）防水材料；（9）建筑涂料；（10）塑料给排水管材管件；（11）upvc塑料管用胶粘剂；（12）pvc线槽、线管；（13）管道阀门；（14）铝合金型材及板材；（15）电线电缆；（16）家用插座；（17）漏电开关及断路器；（18）建筑门窗；（19）饰面砖粘结强度；（20）建筑玻璃；（21）建筑卫生陶瓷；（22）沥青检验与试验；（23）土工试验（土壤、路基路面）；（24）其它。

1．人员满足以下要求：

（1）技术负责人具备高级职称并从事建设工程质量检测工作5年以上。

（2）检测报告审核人员具有中级或以上职称并从事建设工程质量检测工作3年以上。

（3）每个检测单项至少有3名从事该单项检测工作1年以上，相关专业中专以上学历的检测人员。

（4）中级以上职称检测人员占全部检测人员的20%以上，且检测人员不少于15人。

2．检测仪器、设备技术性能满足检测项目要求，具备有效的检定记录。

（二）承担地基基础工程检测项目条件

检测范围：（1）单桩静载试验(含竖向抗压、竖向抗拔、水平静载)；（2）高应变动力检测；（3）低应变动力检测；（4）钻芯法检测；（5）声波透射法检测；（6）地基土原位测试及复合地基检测(压板载荷试验、动力触探试验、标准贯入试验等)；（7）岩基压板载荷试验；（8）锚杆抗拔试验；（9）其它。

1．人员满足以下要求：

（1）技术负责人具备高级职称并从事建设工程质量检测工作5年以上。

（2）检测报告的编写人员具有中级或以上职称,检测报告的审核人员具有高级职称，均从事工程基础检测工作5年以上。检测人员中有1人具备注册岩土工程师资格。

（3）每个检测单项至少有4名从事该单项检测工作3年以上，相关专业大专以上学历的检测人员。对申请从事地基基础工程检测项目3个单项以上的检测机构，其具备相关检测技术能力的人员不少于10人。

（4）每个检测单项应有2名以上高级职称的检测人员或从事工程桩检测3年以上的中级职称人员，负责现场检测、资料分析、检验报告编写和审核工作。

2．检测仪器、设备应满足以下要求：

（1）静载试验(含压板载荷试验、锚杆抗拔试验)：有与申报方法、荷载相符的重物试验反力架、千斤顶、0.4级油压表、30mm以上百分表。

（2）高应变方法：有满足规范要求的高应变检测仪1台、力传感器和加速度传感器各2个及曲线分析拟合法软件。

（3）低应变方法：有满足规范要求的完整性检测仪1台，加速度传感器2个及分析软件。

（4）声波透射法：有自动超声检测仪及前置放大换能器。

（5）钻芯法：有高速钻机及配套的水泵3台、注浆泵3台、φ101金刚钻头、导向器、测斜仪、芯样试件加工设备和压力试验机。

（6）动力触探试验:有满足规范要求的各类型动力触探设备各2套。

（7）标准贯入试验:有满足规范要求的标准贯入试验设备2套。

（8）其他检测方法：有满足规范要求的仪器设备。

（三）承担主体结构工程现场检测项目条件

检测范围：（1）混凝土、砂浆、砌体强度现场检测；（2）钢筋保护层厚度检测；（3）混凝土预制构件结构性能检测；（4）后置埋件的力学性能检测。（5）楼板厚度检测；（6）构件截面尺寸检测；（7）其它。

1．人员满足以下要求：

（1）技术负责人具备高级职称并从事建设工程质量检测工作5年以上。

（2）检测报告的编写人员具有中级或以上职称,检测报告的审核人员具有高级职称，均从事主体结构工程现场检测工作5年以上。检测人员中有1人具备二级注册结构工程师资格。

（3）每个检测单项至少有4名从事该单项检测工作3年以上，相关专业大专以上学历的检测人员。对申请主体结构工程现场检测项目3个单项以上的检测机构，其具备相关检测技术能力的人员不少于10人。

2．检测仪器、设备应满足以下要求：

（1）钢筋探测仪；

（2）混凝土回弹仪、混凝土钻孔取芯机、非金属超声仪；

（3）砂浆回弹仪或贯入式砂浆强度检测仪或原位压力机或筒压筒；

（4）百分表、裂缝宽度观测仪或混凝土裂缝宽度检验规或读数放大镜；

（5）拉拔仪；

（6）水准仪、经纬仪、全站仪等。

（四）承担建筑幕墙工程检测项目条件

检测范围：（1）建筑幕墙的气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形性能检测；（2）硅酮结构胶相容性检测；（3）其它。

1．人员满足以下要求：

（1）技术负责人具备高级职称并从事建设工程质量检测工作5年以上。

（2）检测报告的编写人员具有中级或以上职称,检测报告的审核人员具有高级职称，均从事建筑幕墙工程检测工作5年以上。

（3）从事幕墙检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的检测人员不少于4人。

2．应具备以下检测仪器、设备：

多功能幕墙自动检测装置（含传感器、流量计）、紫外线辐照试验箱、电热鼓风干燥箱、邵氏橡胶硬度计等。

（五）承担钢结构工程检测项目条件

检测范围：（1）钢结构焊接质量无损检测（射线法、声波透射法、磁粉法、渗透法）；（2）钢结构防腐及防火涂装检测；（3）钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测；（4）钢网架结构的变形检测；（5）其它。

1．人员满足以下要求：

（1）技术负责人具备高级职称并从事建设工程质量检测工作5年以上。

（2）检测报告的编写人员具有相应项目ⅱ级或以上无损检测人员技术资格证书,检测报告的审核人员具有相应项目ⅲ级无损检测人员技术资格证书，均从事钢结构工程检测工作5年以上。检测人员中有1人具备二级注册结构工程师资格。

（3）从事钢结构机械连接检测、钢结构变形检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的检测人员不少于4人。

2．应具备以下检测仪器、设备：

万能材料试验机、扭矩测试仪、抗拔仪、力传感器、磁粉探伤仪、超声波探伤仪、x射线探伤仪、涂层测厚仪、测量仪器等。

（六）承担路桥工程检测项目条件

检测范围：（1）桥梁静载试验；（2）桥梁动载试验；（3）预制单梁荷载试验；（4）桥梁定期检测；（5）其它。

1．人员满足以下要求：

（1）技术负责人具备高级职称并从事建设工程质量检测工作5年以上。

（2）检测报告的编写人员具有中级或以上职称,检测报告的审核人员具有高级职称，均是从事路桥工程检测工作5年以上。

（3）每个检测单项至少有6名从事该单项检测工作3年以上，相关专业大专以上学历的检测人员，且具备相关检测技术能力。

（4）申请桥梁静载试验或桥梁动载试验项目的，有1名具有高级职称、桥梁结构相关专业大学本科以上学历且从事桥梁荷载试验检测工作5年以上，或1名具有高级职称、一级注册结构工程师资格且从事桥梁荷载试验检测工作1年以上人员，负责桥梁荷载试验分析、审核工作。

2．应具备以下检测仪器、设备：

（1）桥梁静载试验：桥梁复核计算正版软件（如MIDAS/CIVIL空间桥梁计算软件）、高精度静态电阻应变仪（如全自动数据采集仪及其扩展箱TDS303）、高精度水准仪（满足国家二等水准）、高精度经纬仪、高精度全站仪、精密铟钢水准标尺、百分表、裂缝宽度观测仪等。

（2）桥梁动载试验：桥梁复核计算正版软件（如MIDAS/CIVIL空间桥梁计算软件）、桥梁振动与模态分析系统。

（3）预制单梁荷载试验：桥梁复核计算正版软件（如MIDAS/CIVIL空间桥梁计算软件）、高精度静态电阻应变仪（如全自动数据采集仪及其扩展箱tds303）、高精度水准仪（满足国家二等水准）、高精度经纬仪、高精度全站仪、精密铟钢水准标尺、百分表、裂缝宽度观测仪等。

（4）桥梁定期检测：裂缝宽度观测仪、钢筋探测仪、混凝土回弹仪、混凝土钻孔取芯机、非金属超声仪、高精度水准仪（满足国家二等水准）、高精度经纬仪、高精度全站仪、精密铟钢水准标尺、探查工具及现场的辅助器材与设备等。

（七）承担民用建筑工程室内环境检测项目条件

检测范围：（1）室内空气中甲醛、氨、苯、TVOC、氡五种污染物的浓度；（2）土壤氡浓度含量；（3）建筑材料、装修材料中污染物浓度的控制，包括：人造板材中甲醛的含量，混凝土外加剂中氨的含量，涂料、粘结剂、处理剂中甲醛、苯、TVOC、TDI的含量，聚氯乙烯卷材、壁纸、地毡等中甲醛、TVOC含量；（4）建筑材料、装修材料放射性；（5）其它。

1．人员满足以下要求：

（1）技术负责人具备高级职称并从事建设工程质量检测工作5年以上。

（2）检测报告的编写和审核人员具有中级或以上职称并从事相关检测工作1年以上。

（3）每个检测单项至少有3名从事该单项检测工作1年以上，相关专业大专以上学历的检测人员，具备相关检测技术能力的人员总人数应不少于5人。

（4）至少有2名高级职称的检测人员负责检测过程各环节的质量监督、审核等工作。

2．检测仪器、设备应满足以下要求：

（1）配备与所开展检测业务量以及标准规范相适应的仪器设备。

（2）从事室内空气中甲醛、氨、苯、tvoc、氡五种污染物及土壤氡检测的，具有带氢火焰离子化检测器的气相色谱仪、热解吸装置、分光光度计、测氡仪、空气采样器以及标准物质和色谱纯试剂等。

（3）从事建筑和装修材料中人造板材中游离甲醛释放量检测的，具有环境测试舱（使用穿孔法和干燥器法除外）；从事无机非金属材料放射性检测的，具有γ能谱仪。

（八）承担建筑节能工程检测项目条件

检测范围：（1）墙体、地面、屋面节能工程材料；（2）幕墙、门窗节能工程材料；（3）通风与空调末端设备、保温材料、空调系统冷热源及管网节能工程；（4）配电与照明节能工程；（5）围护结构现场实体检测及空调系统节能性能检测；（6）其它。

1．检测人员要求：

（1）技术负责人具备高级职称并从事建设工程检测工作5年以上。

（2）检测报告的编写人员具有中级职称，检测报告的审核人员具有高级职称，均从事建筑节能工程检测工作2年以上。

（3）从事建筑节能检测工作2年以上并具有中级职称人数的不少于4人。

2．应具备以下检测仪器、设备：

导热系数测定仪、数显游标卡尺、电子拉力试验机、恒温恒湿试验箱、传热系数检测仪、分光光度计、露点试验箱（含露点仪）、门窗综合物理性能检测仪、门窗传热系数检测仪、照度计、超声波流量计、风速仪、干湿球温度计等。

（九）承担智能建筑（弱电）工程检测项目条件

1.检测范围：

（1）综合布线系统；（2）建筑设备监控系统；（3）计算机网络系统；（4）安全防范系统；（5）智能化集成系统；（6）信息网络系统；（7）小区智能化系统；（8）防雷与接地；（9）机房环境；（10）其它。

2.检测机构的资质和人员满足以下要求：

（1）技术负责人具备高级职称并从事建设工程质量检测工作5年以上。

（2）具备相关检测技术能力的检测人员不少于5人。其中至少有1名为从事相关检测工作5年以上，且具有高级以上职称检测人员；其中至少有3名为从事相关检测工作3年以上，且具有工程师以上职称的检测人员。

（3）检测报告的编写和审核人员应具备相关检测技术能力。报告审核人员具有中级或以上职称，并从事相关检测工作5年以上。

3.检测仪器、设备应满足以下要求：

有网络布线认证测试仪、视频信号发生器、视频测量仪、示波器、接地电阻测试仪、绝缘电阻表、场强仪、毫伏表、数字万用表、亮度计、网络测试仪、参考声源、声学分析仪器、安防监控测试仪、测振仪、静电电阻测试仪、静电计、无线网络测试仪、风速仪、照度计、温湿度表、电能质量分析仪、电气综合测试仪等。

（十）承担建筑电气工程质量检测项目条件

1.检测范围：

（1）绝缘电阻；（2）接地电阻；（3）接地网的电气完整性；（4）等电位联结的导通性测试；（5）漏电保护开关动作特性（分断时间、分断电流）（6）；插座接线正确性；（7）柴油发电机组负荷试验；（8）交流工频耐压试验；（9）其它。

2.检测机构的资质和人员满足以下要求：

（1）技术负责人具备相关专业高级职称并从事建设工程质量检测工作5年以上。

（2）具备建筑电气相关检测技术能力的人员不少于6人，其中至少有3名为从事相关检测工作3年以上，且具有工程师以上职称的检测人员。

（3）检测报告的编写和审核人员须具备建筑电气相关检测技术能力，报告审核人员具有高级职称，并从事相关检测工作5年以上。

3.检测仪器、设备应满足以下要求：

有绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、导通性测试仪（测试电流应能达到5A）、推拉力计、漏电开关测试仪、发电机负载试验装置、、电能质量分析仪、电参数测量装置（电压、电流、频率）等。备注：上述设备，也可采用具有同样功能的电气综合测试仪。

（十一）承担给水排水及采暖工程质量检测项目条件

1.检测范围：

（1）水压试验；（2）灌水试验；（3）满水试验；（4）水封高度；（5）管道坡度；（6）闭水试验；（7）其它。

2.检测机构的资质和人员满足以下要求：

（1）技术负责人具备相关专业高级职称并从事建设工程质量检测工作5年以上。

（2）具备建筑设备或相关专业技术能力的检测人员须不少于5人。其中至少有2名为从事相关检测工作3年以上，且具有工程师及以上职称的检测人员。

（3）检测报告的编写和审核人员须具备建筑设备或相关专业技术能力，报告审核人员具有高级职称，并从事相关检测工作5年以上。

3.检测仪器、设备应满足以下要求：

有电动或手动试压装置、压力表（精度不低于0.01Mpa）、温度测试仪表（包括用于管道内介质温度测试的仪表）、容量桶、流量计、水位测针等。

（十二）承担通风与空调工程质量检测

1．检测范围：

（1）系统风量；（2）风口风量；（3）风管漏风量及变形量；（4）室内温、湿度；（5）空调冷、热水量测试；（6）管道系统水压试验；（7）设备单机试运转；（8）系统无生产负荷联合试运转；（9）防排烟系统联合试运转；（10）其它。

2．检测机构的资质和人员满足以下要求：

（1）技术负责人具备相关专业高级职称并从事建设工程质量检测工作5年以上。

（2）具备建筑设备或相关专业技术能力的检测人员不少于6人。其中至少有3名为从事相关检测工作3年以上，且具有工程师以上职称的检测人员。

（3）检测报告的编写和审核人员须具备建筑设备或相关专业技术能力，报告审核人员具有高级职称，并从事相关检测工作5年以上。

3．检测仪器、设备应满足以下要求：

有电动（手动）试验装置、流量计、压力表、压差计、转速表、风速仪、毕托管、声级计、温湿度测试仪、风量罩等。